##### Von Neumann Rechner

Daten und Befehle liegen im gleichen Speicher vor.

John v. Neumann  teilte die konzeptionelle Einteilung des Computers in vier Bereiche:  das Rechenwerk (mit der ALU=arithmetical logical unit), das Steuerwerk (CU=Control Unit)  (mit Befehlszähler (PC=Programm Counter), Befehlsregister und Befehlsdecoder), den Speicher und Ein/Ausgabeeinheiten.

Das Rechenwerk sollte die vier Grundrechenarten beherrschen.

Rechnermodell

Das folgende Rechnermodell entspricht  diesem Konzept in wesentlichen Merkmalen .

Es enthält die Register „Akkumulator“ (AC), „Befehlszählregister“ (BZ) und einem von 0 an adressierbaren (Haupt-)Speicher (DS) zur Speicherung von Programmen und Daten.

Falls keine Sprunganweisung zu einer anderen Adresse vorliegt, wird der Inhalt des Befehlszählregisters nach Ausführung einer Anweisung jeweils um 1 erhöht.

Bei Befehlen mit Adresse (wie z. B. LOAD adr) stehen der Befehl und die Adresse in einer Speicherzelle des Rechners. Entsprechendes gilt für Befehle mit Konstanten (wie z. B. LOADNUM num).

Der Binärcode besteht jeweils aus 4 Bit für die Anweisungsnummer und weiteren 8 Bit für die Adresse adr bzw. Nummer num, auf die sich der Befehl bezieht, als Binärzahl.



Der Befehlssatz des Modellrechners

| Binärcode | Mnemonic | Formale Beschreibung | Erläuterungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 000000000000 | READ | AC  Eingabe | Der Eingabewert wird in den Akkumulator geschrieben. |
| 000100000000 | PRINT | Ausgabe AC | Der Akkumulatorinhalt wird ausgegeben. |
| 0010adr | LOAD adr | AC DS[adr] | Der Inhalt der Speicherzelle adr wird in den Akkumulator kopiert. |
| 0011adr | LOADI adr | AC DS[DS[adr]] | load indirect: Die Speicherzelle adr dient als Adressspeicher. Sie enthält die Adresse der Speicherzelle, aus der der Inhalt in den Akkumulator kopiert werden soll. |
| 0100num | LOADNUM num | AC num | Die Konstante num wird in den Akkumulator geschrieben. |
| 0101adr | STORE adr | DS[adr] AC | Der Inhalt des Akkumulators wird nach Speicherzelle adr kopiert. |
| 0110adr | STOREI adr | DS[DS[adr]] AC | store indirect: Die Speicherzelle adr dient als Adressspeicher. Sie enthält die Adresse der Speicherzelle, in die der Inhalt des Akkumulators kopiert werden soll. |
| 0111adr | ADD adr | AC AC + DS[adr] | Der Inhalt der Speicherzelle adr wird zum Akkumulatorinhalt addiert. |
| 1000adr | SUB adr | AC AC – DS[adr] | Der Inhalt der Speicherzelle adr wird vom Akkumulatorinhalt subtrahiert. |
| 1010adr | JUMP adr | BZ adr | Das Programm wird an Speicheradresse adr fortgesetzt. |
| 1011adr | JUMPE adr | Falls AC=0: BZ adr | Falls der Inhalt des Akkumulators gleich Null ist, wird das Programm an Speicheradresse adr fortgesetzt. |
| 1100adr | JUMPG adr | Falls AC>0: BZ adr | Falls der Inhalt des Akkumulators größer als Null ist, wird das Programm an Speicheradresse adr fortgesetzt. |
| 110100000000 | HALT |  | Die Programmausführung wird beendet. |

Beispiel:

Auf dem Eingabeband steht die Zahl 2.

| Speicher-Adresse | Anweisung | Erläuterung | BZ | AC | Speicher-zelle 1000 0000 | Speicher-zelle 1000 0001 | Aus-gabe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00000000 | 0100 0000 0100 | Die Zahl 4 wird in den Akkumulator geladen. | 00000001 | 4 |  |  |  |
| 00000001 | 0101 1000 0000 | Die Zahl 4 wird aus dem Akkumulator in die Speicherzelle 1000 0000 gespeichert. | 00000010 | 4 | 4 |  |  |
| 00000010 | 0000 0000 0000 | Die Zahl vom Eingabeband wird gelesen und im Akkumulator gespeichert. | 00000011 | 2 | 4 |  |  |
| 00000011 | 0111 1000 0000 | Der Inhalt der Speicherzelle 1000 0000 wird zum Akkumulator-inhalt addiert. | 00000100 | 6 | 4 |  |  |
| 00000100 | 0001 0000 0000 | Die Summe wird aus dem Akkumulator ausgegeben. | 00000101 |  |  |  | 6 |
| 00000101 | 1101 0000 0000 | Das Programm hält. |  |  |  |  |  |

Aufgabe:

- Interpretiere das folgende Programm, entsprechend anhand der Eingaben 3 und 5. (Zunächst wird die Zahl 3 eingegeben, danach die Zahl 5). Verfolge die Inhalte des Befehlszählregsiters BZ, de Akkumulators AC sowie der Speicherzellen 1000 0000, 1000 0001, 1000 0010, 1000 0011.

| Speicher-Adresse | Anweisung |
| --- | --- |
| 0000 0000 | 0000 0000 0000 |
| 0000 0001 | 0101 1000 0000 |
| 0000 0010 | 0000 0000 0000 |
| 0000 0011 | 0101 1000 0001 |
| 0000 0100 | 0101 1000 0011 |
| 0000 0101 | 0100 0000 0001 |
| 0000 0110 | 0101 1000 0010 |
| 0000 0111 | 0010 1000 0000 |
| 0000 1000 | 1000 1000 0010 |
| 0000 1001 | 0101 1000 0000 |
| 0000 1010 | 1011 0000 1111 |
| 0000 1011 | 0010 1000 0011 |
| 0000 1100 | 0111 1000 0001 |
| 0000 1101 | 0101 1000 0011 |
| 0000 1110 | 1010 0000 0111 |
| 0000 1111 | 0010 1000 0011 |
| 0001 0000 | 0001 0000 0000 |
| 0001 0001 | 1101 0000 0000 |

- Interpretiere das folgende Programm, entsprechend anhand des folgenden Beispiels:

Nacheinander werden die Zahlen 3,4,4,3,2,1,3,5 (als Binärzahlen) eingegeben.  Nicht belegte Speicherzellen sollen dabei vorher  jeweils schon mit dem Wert 0000 0000 initialisiert worden  sein.

| Speicher-Adresse | Anweisung |
| --- | --- |
| 0000 0000 | 0100 0000 0101 |
| 0000 0001 | 0101 1000 0000 |
| 0000 0010 | 0100 0000 0001 |
| 0000 0100 | 0101 1000 0111 |
| 0000 0101 | 0100 1000 1000 |
| 0000 0110 | 0101 1000 0011 |
| 0000 0111 | 0000 0000 0000 |
| 0000 1000 | 0101 1000 0001 |
| 0000 1001 | 1000 1000 0000 |
| 0000 1010 | 1011 0001 0010 |
| 0000 1011 | 0010 1000 0001 |
| 0000 1100 | 0111 1000 0011 |
| 0000 1101 | 0101 1000 0010 |
| 0000 1110 | 0011 1000 0010 |
| 0000 1111 | 0111 1000 0111 |
| 0001 0000 | 0110 1000 0010 |
| 0001 0001 | 1010 0000 0111 |
| 0001 0010 | 1101 0000 0000 |